JT-T纺织原料水分仪

一、适用范围

JT-T纺织原料水分仪是我公司引进国外先进技术在国内推出的高性能、数字化的水分测定仪器。该仪器广泛应用于皮革、牛皮、布料、服装、纱线、轴线、筒子纱、纺织品等需要快速测定水分（回潮率）的行业。该仪器测量水分范围宽、精度高、显示清晰、测量迅速、性能稳定、指标可靠，而且体积小、重量轻，可随身携带在现场快速检测，使用简单方便。是纺织行业检测各种纺织原料水分的理想仪器。

二、工作原理

该仪器引进国外先进技术采用高周波原理（电磁波感应原理），即该仪器内有一个固有频率，被测物水分不同，通过传感器传进机内的频率就不同，二频率比较之差，经过频率电流转换器转换成数字显示。

三、仪器特点

1、JT-T纺织原料水分仪，采用高周波原理，液晶数字显示，探头与主机合为一体。

2、仪器在测定皮革、布料等的水分含量时，无需在皮革、布料等被测量物体上打孔打洞，只需将仪器的感应探头轻轻靠在被测量物表面即可测定出其含水率，对被测量物表面无任何破坏作用。

3、JT-T纺织原料水分仪测量水分范围宽、性能稳定、测定准确，且测定快速，一秒即可完成。

4、该仪器体积小、重量轻，可随身携带于现场进行快速检测，是现场检测人员检测水分含量的好帮手。

四、技术参数

1、测量水分范围：0~40%

2、使用环境温度：-5℃～+60℃

3、精 度：±0.5%

4、响应时间：1秒

5、显示方式：3½位LCD液晶数字显示

6、电磁波扫描深度：50mm

7、档位转换：0~10位

8、电源：9V（6F22型）积层电池一节

9、体 积：160×60×27（mm）

10、重 量：约200克

五、注意事项

1、该水分仪为接触式测量仪器，测量前提是仪器的三个感应探头要与被测量物体充分接触。

2、测量时，手握仪器下半部，仪器的机身与被测量物保持平行，将仪器的三个感应探头轻轻压在被测量物表面即可。

3、由于高周波具有较强的穿透性，在测量被测物时，周围若有金属会导致测量不准确。因此，测量时，仪器探头周围不应有金属物或其他感应物。

六、使用步骤

1、手持仪表，探头勿与被测物接触，按下ON按钮，液晶屏上显示在00.0±0.5以内。如不在此范围内，应缓慢调节调零旋钮（ZERO），使数字显示在0±00.5以内即可。

2、手持仪表，将探头轻轻压在被测物表面，待数字稳定后显示的数字为被测物的水分值。

3、数值校验：当测得数值有误差时，请转动拨盘。例如测量某被测物时，该被测物样品水分为8%，则调整档位圆盘直至仪器显示器上显示的测量数据也为样品的水分“8%”，如此时圆盘指向第七档，那么以后测量该被测物就选用第七档。

4、更换电池：当调零旋钮不能调节到0±00.5以内或数字无规律显示上跳时，或显示屏左上角显示LOBAT时，请更换一节9V（6F22）电池。如电池有电，打开仪器前盖，拿出小螺丝刀调仪器下方的小铜螺丝（电位器），如是正值调不到零，逆时针调整；反之顺时针调整。